Приложение 2

Техническая спецификация

на услугу доступа к сети Интернет

Подключение к сети должны проводится по наземным , выделенным  каналам доступа.

Предоставление 2 телефонных номера по SIP- технологии с выходом на Единую сеть телекоммуникаций, с возможностью бесплатных внутрикорпоративных соединений, с сохранением существующей схемы подключения по существующему каналу Интернет в целях обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием, технологией. Разделение каналов Интернет  - трафика и трафика SIP телефонии должно происходить на оборудовании Поставщика услуг. Логически данные  должны быть отделены использованием различных VLAN.

Подключение к сети Интернет по оптоволоконным линиям связи на всём протяжении трассы без наличия участков, организованных посредством радиодоступа и спутниковых каналов с использованием технологии FTTH на скорости  не менее 20 Мбит/с – 2 точки.

Подключение к сети Интернет по оптоволоконным линиям связи на всём протяжении трассы без наличия участков, организованных посредством радиодоступа и спутниковых каналов с использованием технологии FTTH на скорости  не менее 40 Мбит/с по адресу:г.Костанай, мкр.7 д.16, кВ.2 – 1 точки.

Интерфейс подключения к локальной сети Заказчика – Ethernet.

Доступ к сети Интернет производить только через единый шлюз доступа к Интернету (ЕШДИ) в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности» от 20 декабря 2016 года № 832.

Обеспечение доступа к сети Интернет по протоколу TCP/IP по выделенному каналу связи. Доступ должен обеспечиваться с использованием технологий, которые позволяют изолировать Заказчика от других сетей с помощью политики маршрутизации и ограничения доступа.

Реконфигурация на канале доступа в процессе последующей эксплуатации должна производиться по письменному обращению Заказчика или по согласованию с Заказчиком.

Распределение сетевых адресов производится по согласованию с Заказчиком.

Максимальное время восстановления каналов передачи после появления электропитания (при его пропадании) – не более 5 минут.

Поставщик услуг должен гарантировать бесперебойное предоставление услуг.

Плановые работы должны проводиться в ночное время. Извещение о проведении плановых работ должно производиться за 48 часов до начала работ.

Доступность сервиса сети – не менее 99,5 % включая «соединительную линию».

Качество работы канала связи должно оцениваться с помощью специального измерительного оборудования, аппаратно-программных средств контроля скорости и качества каналов.

Оказание круглосуточной технической поддержки и программно-технических средств мониторинга сети.

Круглосуточная служба поддержки клиента по типу 24/7/365 (двадцать четыре часа в сутки/семь дней в неделю/ в течение всего года), обеспечивающая круглосуточный контроль состояния сети и оперативное устранение неисправностей, причем время устранения неисправностей не должно меняться в зависимости от географического местоположения точки.

Устранение повреждений каналообразующего оборудования осуществляется поставщиком услуг связи в срок не более 24 часов.

Услуги предоставляются ежедневно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в течение срока действия Договора.

Заказчик самостоятельно определяет круг абонентов, подключенных к ресурсам Интернет, в рамках имеющегося канала.

В стоимость на предоставление услуг доступа входят все сопутствующие оказанию услуг затраты, в том числе аренда оборудования, необходимого для организации бесперебойного и безопасного подключения к сети Интернет, обеспечение транспортной среды между Заказчиком и Поставщиком, оказание услуг с обеспечением превентивной защиты информации от всех видов угроз, поступающих из публичной сети Интернет.

Поставщик обеспечивает доступ в сеть Интернет с функцией фильтрации трафика и обеспечению безопасного подключения:

– обеспечивает превентивную защиту информации в сети Заказчика от всех видов угроз поступающих из публичной сети Интернет, заблаговременно идентифицировать возможные угрозы безопасности сети, прекращает выполнение нелегальных операций в сети Заказчика, все операции по обеспечению безопасности должны осуществляться в режиме реального времени (очистка всего Web-трафика (HTTP, FTP) посредством обнаружения и блокирования вирусов, программ-шпионов и других типов вредоносного кода, при этом весь HTML, внедренные изображения, эксплойты, все активные элементы анализируются до попадания в сеть Заказчика, все вредоносные и подозрительные элементы блокируются без нарушения структуры страницы);

– обеспечивает возможность управления трафиком приложений, взаимодействующих с Интернет (возможности блокировать трафик шпионских приложений и приложений навязанной рекламы, блокировать трафик файлообменных сетей, служб мгновенных сообщений, потокового видео/аудио трафика, а также блокирование анонимных прокси);

– обеспечивает возможность управления доступом к Web-сайтам (возможности контроля или запрета доступа к сайтам на основе принадлежности сайта к той или иной категории);

– обеспечивает возможность ведения истории обращений к сети Интернет с обязательным указанием IP адресов внутренней сети Заказчика с которых приходили запросы на доступ в сеть Интернет с возможностью архивирования данных отчетов.

Все необходимое оборудование предоставляется Заказчику на условиях ответственного хранения на весь период действия договора.

Арендная плата за предоставляемый канал не зависит от объемов передаваемой информации.

Поставщик самостоятельно проводит необходимые согласования для установки и эксплуатации используемого для предоставления услуг оборудования.

Поставщик самостоятельно проводит весь объем подготовительных и монтажных работ, с учетом обязательных условий безопасного выполнения работ.